| 序号 | 科室 |  | 产品名称 | 单位 | 长度/数量 |  | 楼层数 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1F导医台 |  | 导医台：10570*300/650*740/1180 | 延米 | 10.57 |  | 1 |  |  | 1.材质说明： （1）主体框架由国标2.0mm电解钢板制成；面饰板由国标1.0mm电解钢板制成； （2）台面有国标12mm医用级人造石（复合亚克力等级）制成，具有超强抗污、易清洁功能； （3）踢脚线由国标1.0mmSUS316不锈钢制成，美观易清洁； 2.配置说明： （1）配4套工作位，共2台双抽双开柜、4台主机柜、4套钢制键盘架、1台三抽柜、1台文件柜，预留强弱电插座孔每个工作位不低于四个插座； （2）护士站台面以下无障碍设计，所有配柜可配活动脚轮，方便活动，便于卫生清洁； （3）下台高度740mm±5mm，总高度1180mm±5mm； 3.其他： （1）台面所有棱角导圆，打磨圆滑，不划手；打胶均匀、美观； （2）站体全由电解钢板制成，表面静电烤漆处理，经久耐用、环保； （3）台面花色：后期从中标方投标品牌中选定； （4）站体采用龙骨框架形式，内部无障碍走线，采用悬挂式内饰板，便于强弱电检修。 |
| 2 | 3-10F护士站灯箱 |  | 灯箱：32450*300*300 | 延米 | 32.45 |  | 1 |  |  | （1）框架由国标1.0mm电解钢板制成，焊接一体成型，表面采用室内环保型环氧树脂粉末喷涂； （2）底部采用0.2mm乳白色亚克力透光板； （3）灯带：采用5050慢放射LED软灯条，灯条功率每米≤9W； （4）开关电源：AC/DC，单机功率≥350W。 |
| 3 | 3-6F护士站 |  | 护士站：2420*300/650*740/1180 | 延米 | 2.42 |  | 4 |  |  | 1.材质说明： （1）主体框架由国标2.0mm电解钢板制成；面饰板由国标1.0mm电解钢板制成； （2）台面有国标12mm医用级人造石（复合亚克力等级）制成，具有超强抗污、易清洁功能； （3）踢脚线由国标1.0mmSUS316不锈钢制成，美观易清洁； 2.配置说明： （1）配2套工作位，共1台主机柜、1套钢制键盘架，预留强弱电插座孔每个工作位不低于四个插座； （2）护士站台面以下无障碍设计，所有配柜可配活动脚轮，方便活动，便于卫生清洁； （3）下台高度740mm±5mm，总高度1180mm±5mm； 3.其他： （1）台面所有棱角导圆，打磨圆滑，不划手；打胶均匀、美观； （2）站体全由电解钢板制成，表面静电烤漆处理，经久耐用、环保； （3）台面花色：后期从中标方投标品牌中选定； （4）站体采用龙骨框架形式，内部无障碍走线，采用悬挂式内饰板，便于强弱电检修。 |
| 4 | 3-6F治疗室 |  | 无菌物品壁柜：5700*350*650 | 延米 | 5.7 |  | 4 |  |  | 1.材质说明： （1）主体框架由国标1.0mm电解钢板制成； （2）台面由国标12.7mm医用级实芯理化板制成，具有超强抗污、抗酸、抗碱、易清洁功能； （3）踢脚线由国标1.0mmSUS316不锈钢制成，美观易清洁； 2.配置说明： （1）上柜内置一层可调节层板； （2）中柜配有一层可调节层板； （3）下柜配有1台水槽柜（柜门无锁）、4台双抽双开柜（柜门抽屉均加锁，内置一层可调节层板）、2台推板式垃圾柜（柜门无锁）、1台毒麻药品柜（柜门抽屉均加锁，双锁管理）、1台冰箱柜（顶部双开门，含高背板）； （4）水龙头：普通高抛单冷水龙头； （5）水槽：304不锈钢大单槽； 3.其他： （1）台面所有棱角导圆，打磨圆滑，不划手；打胶均匀、美观； （2）柜体全由电解钢板制成，表面静电烤漆处理，经久耐用、环保。 |
|  |  |  | 可调节输液篮框架：5700*350*500 | 延米 | 5.7 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 配液治疗台：6600*600*850 | 延米 | 6.6 |  | 4 |  |  |  |
| 5 | 7-9F污洗间 |  | 不锈钢洗手池（三人位）：2200*600*1100 | 组 | 1 |  | 3 |  |  | 1.材质说明：主体框架由国标1.0mm304不锈钢； 2、拉手：采用不锈钢拉手尺寸长度为128mm，制作工艺精湛，外观漂亮； 3、水龙头：采用304不锈钢手动水龙头； 4、底座部分：柜体底部采用1.0mm的SUS304不锈钢板，比柜体前端面缩进尺寸为23mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 |
|  |  |  | 不锈钢拖把池：600*600*2000 | 组 | 2 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 不锈钢拖把车：1200*600*1700 | 组 | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 6 | 7-9F护士站 |  | 护士站：8563*300/650*740/1180 | 延米 | 8.563 |  | 3 |  |  | 1.材质说明： （1）主体框架由国标2.0mm电解钢板制成；面饰板由国标1.0mm电解钢板制成； （2）台面有国标12mm医用级人造石（复合亚克力等级）制成，具有超强抗污、易清洁功能； （3）踢脚线由国标1.0mmSUS316不锈钢制成，美观易清洁； 2.配置说明： （1）配3套工作位，共3台主机柜、3套钢制键盘架，3台三抽柜、1台文件柜，预留强弱电插座孔每个工作位不低于四个插座； （2）护士站台面以下无障碍设计，所有配柜可配活动脚轮，方便活动，便于卫生清洁； （3）下台高度740mm±5mm，总高度1180mm±5mm； （4）配1台病例车柜，可放置一台双列病例车空间。 3.其他： （1）台面所有棱角导圆，打磨圆滑，不划手；打胶均匀、美观； （2）站体全由电解钢板制成，表面静电烤漆处理，经久耐用、环保； （3）台面花色：后期从中标方投标品牌中选定； （4）站体采用龙骨框架形式，内部无障碍走线，采用悬挂式内饰板，便于强弱电检修。 |
| 7 | 7-9F治疗室1 |  | 无菌物品壁柜：6270*350*650 | 延米 | 6.27 |  | 3 |  |  | 1.材质说明： （1）主体框架由国标1.0mm电解钢板制成； （2）台面由国标12.7mm医用级实芯理化板制成，具有超强抗污、抗酸、抗碱、易清洁功能； （3）踢脚线由国标1.0mmSUS316不锈钢制成，美观易清洁； 2.配置说明： （1）上柜内置一层可调节层板； （2）中柜配有一层可调节层板； （3）下柜配有1台水槽柜（柜门无锁）、4台双抽双开柜（柜门抽屉均加锁，内置一层可调节层板）、2台推板式垃圾柜（柜门无锁）、1台毒麻药品柜（柜门抽屉均加锁，双锁管理）、1台单抽单开柜（柜门抽屉均加锁，内置一层可调节层板）； （4）水龙头：普通高抛单冷水龙头； （5）水槽：304不锈钢大单槽； 3.其他： （1）台面所有棱角导圆，打磨圆滑，不划手；打胶均匀、美观； （2）柜体全由电解钢板制成，表面静电烤漆处理，经久耐用、环保。 |
|  |  |  | 可调节输液篮框架：6270*350*500 | 延米 | 6.27 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 配液治疗台：6270*600*850 | 延米 | 6.27 |  | 3 |  |  |  |
| 8 | 7-9F治疗室2 |  | 无菌物品壁柜：6270*350*650 | 延米 | 6.27 |  | 3 |  |  | 1.材质说明： （1）主体框架由国标1.0mm电解钢板制成； （2）台面由国标12.7mm医用级实芯理化板制成，具有超强抗污、抗酸、抗碱、易清洁功能； （3）踢脚线由国标1.0mmSUS316不锈钢制成，美观易清洁； 2.配置说明： （1）上柜内置一层可调节层板； （2）中柜配有一层可调节层板； （3）下柜配有1台水槽柜（柜门无锁）、4台双抽双开柜（柜门抽屉均加锁，内置一层可调节层板）、2台推板式垃圾柜（柜门无锁）、1台毒麻药品柜（柜门抽屉均加锁，双锁管理）、1台单抽单开柜（柜门抽屉均加锁，内置一层可调节层板）； （4）水龙头：普通高抛单冷水龙头； （5）水槽：304不锈钢大单槽； 3.其他： （1）台面所有棱角导圆，打磨圆滑，不划手；打胶均匀、美观； （2）柜体全由电解钢板制成，表面静电烤漆处理，经久耐用、环保。 |
|  |  |  | 可调节输液篮框架：6270*350*500 | 延米 | 6.27 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 配液治疗台：6270*600*850 | 延米 | 6.27 |  | 3 |  |  |  |
| 9 | 7-9F处置室 |  | 储物壁柜：4350*350*650 | 延米 | 4.35 |  | 3 |  |  | 1.材质说明： （1）主体框架由国标1.0mm电解钢板制成； （2）台面由国标12.7mm医用级实芯理化板制成，具有超强抗污、抗酸、抗碱、易清洁功能； （3）踢脚线由国标1.0mmSUS316不锈钢制成，美观易清洁； 2.配置说明： （1）上柜内置一层可调节层板； （2）中柜配有一层可调节层板； （3）下柜配有1台水槽柜（柜门无锁）、5台脚踏式垃圾柜（柜门无锁），垃圾盖配蓝、黄两种颜色，内置大尺寸ABS垃圾桶；； （4）水龙头：普通高抛单冷水龙头； （5）水槽：304不锈钢大单槽； （6）拖把池：1.0mm304不锈钢，单槽、高背板洗挂一体式。 3.其他： （1）台面所有棱角导圆，打磨圆滑，不划手；打胶均匀、美观； （2）柜体全由电解钢板制成，表面静电烤漆处理，经久耐用、环保。 |
|  |  |  | 可调节输液篮框架：4350*350*500 | 延米 | 4.35 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 处置台：4455*600*850 | 延米 | 4.45 |  | 3 |  |  |  |
| 10 | 10F治疗室 |  | 无菌物品壁柜：3630*350*650 | 延米 | 3.63 |  | 1 |  |  | 1.材质说明： （1）主体框架由国标1.0mm电解钢板制成； （2）台面由国标12.7mm医用级实芯理化板制成，具有超强抗污、抗酸、抗碱、易清洁功能； （3）踢脚线由国标1.0mmSUS316不锈钢制成，美观易清洁； 2.配置说明： （1）上柜内置一层可调节层板； （2）中柜配有一层可调节层板； （3）下柜配有1台水槽柜（柜门无锁）、2台双抽双开柜（柜门抽屉均加锁，内置一层可调节层板）、2台推板式垃圾柜（柜门无锁）、1台毒麻药品柜（柜门抽屉均加锁，双锁管理）、1台单抽单开柜（柜门抽屉均加锁，内置一层可调节层板）； （4）水龙头：普通高抛单冷水龙头； （5）水槽：304不锈钢大单槽； 3.其他： （1）台面所有棱角导圆，打磨圆滑，不划手；打胶均匀、美观； （2）柜体全由电解钢板制成，表面静电烤漆处理，经久耐用、环保。 |
|  |  |  | 可调节输液篮框架：3630*350*500 | 延米 | 3.63 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 配液治疗台：3740*600*850 | 延米 | 3.74 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 10F处置室 |  | 储物壁柜：4420*350*650 | 延米 | 4.42 |  | 1 |  |  | 1.材质说明： （1）主体框架由国标1.0mm电解钢板制成； （2）台面由国标12.7mm医用级实芯理化板制成，具有超强抗污、抗酸、抗碱、易清洁功能； （3）踢脚线由国标1.0mmSUS316不锈钢制成，美观易清洁； 2.配置说明： （1）下柜配有1台水槽柜（柜门无锁）、5台脚踏式垃圾柜（柜门无锁），垃圾盖配蓝、黄两种颜色，内置大尺寸ABS垃圾桶；1台双抽双开柜（柜门抽屉均加锁，内置一层可调节层板）； （2）水龙头：普通高抛单冷水龙头； （3）水槽：304不锈钢大单槽； a 3.其他： （1）台面所有棱角导圆，打磨圆滑，不划手；打胶均匀、美观； （2）柜体全由电解钢板制成，表面静电烤漆处理，经久耐用、环保。 |
|  |  |  | 可调节输液篮框架：4420*350*500 | 延米 | 4.42 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 处置台：4420*600*850 | 延米 | 4.42 |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 10F护士站 |  | 护士站：5264*300/650*740/1180 | 延米 | 5.264 |  | 1 |  |  | 1.材质说明： （1）主体框架由国标2.0mm电解钢板制成；面饰板由国标1.0mm电解钢板制成； （2）台面有国标12mm医用级人造石（复合亚克力等级）制成，具有超强抗污、易清洁功能； （3）踢脚线由国标1.0mmSUS316不锈钢制成，美观易清洁； 2.配置说明： （1）配2套工作位，共2台主机柜、2套钢制键盘架，3台三抽柜、2台双抽双开柜，预留强弱电插座孔每个工作位不低于四个插座； （2）护士站台面以下无障碍设计，所有配柜可配活动脚轮，方便活动，便于卫生清洁； （3）下台高度740mm±5mm，总高度1180mm±5mm； 3.其他： （1）台面所有棱角导圆，打磨圆滑，不划手；打胶均匀、美观； （2）站体全由电解钢板制成，表面静电烤漆处理，经久耐用、环保； （3）台面花色：后期从中标方投标品牌中选定； （4）站体采用龙骨框架形式，内部无障碍走线，采用悬挂式内饰板，便于强弱电检修。 |